|  | _ Tehnička specifikacija ULTRAZVUČNI APARAT Naziv ponuđača: ___________________ Ponuda broj: __________________ Minimalni tehnički zahtjevi: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | Minimalne tehničke karakteristike | DA/NE | Tehničke karakteristike ponuđenog aparata | Broj stranice u katalogu/ ponudi |  |  |  |
| 1 | Ultrazvučni aparat |  |  |  |  |  |  |
|  | Osnovne karakteristike uređaja: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Minimalno 4 aktivna priključka za sonde. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Dinamički opseg minimum 270 dB |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | LCD ili LED monitor visoke rezolucije, min. 1920 x 1080, sa mogućnošću podešavanja rotacije i nagiba, dijagonale minimum 23.1". |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Aplikativni program za kontinuirano optimiziranje svjetline i kontrasta pri skeniranju različitih tkivnih struktura. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Operatorska konzola podesiva po visini sa panelom osjetljivim na dodir minimalne dijagonale od 13.9''. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Fizička ili digitalna tastatura. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Fizički ili digitalni TGC klizači. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Integrisani SSD kapaciteta minimum 500 GB. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Broj frejmova u sekundi u B Modu minimalno 1650 f/s. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Maksimalni broj fokusnih tačaka min. 8, zavisno od sonde i aplikacije. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Sistem treba da podržava sljedeće metode skeniranja: - Elektronsko konveksno i mikrokonveksno - Elektronsko linearno - Elektronsko sektorsko - Mehaničko volumno |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Sistem treba da podržava sljedeće tipove sondi: - Konveksne - Linearne - Linearne „single crystal“ - Mikrokonveksne - Sektorske - Biplanarne konveksne - Biplanarne, jedna linearna jedna konveksna - 4D sonde |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Sistem mora da podržava sljedeće modove rada – softverske programe: - B-Mod - M-Mod - CFM (Color Flow Doppler Mode) - Power Doppler Mod - Mogućnost nadogradnje sa programom za elastografiju - Obavezan program za prepoznavanje igle i mora biti dostupan na traženoj konveksnoj i linearnoj sondi - Mogućnost nadogradnje programom za kontrastne preglede - Obavezan program za tzv. panoramsko skeniranje: minimalno 85 cm - Obavezan program – Način rada koji prikazuje hemodinamiku u sivoj skali, s Bmod tehnologijom, bez korištenja Doppler tehnike, koja se temelji na refleksiji ultrazvučnih valova od krvnih stanica |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Sistem radi u frekventnom opsegu: 2 – 20 MHz ili šire. |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Dubina skeniranja: minimalno 48cm |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Broj procesnih kanala beamformera minimalno 365000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Softverska tehnologija koja koristi umjetnu inteligenciju za automatsko označavanje jetre, žučnog mjehura i desnog bubrega na zamrznutim ultrazvučnim slikama. Ova tehnologija omogućava korisnicima da označe organe i prilagode oznake prema potrebi. |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Arhiviranje i eksport podataka: - Eksport podataka u nekom od PC kompatibilnih formata - Ethernet network konekcija - Ulazi / izlazi: HDMI Out, Ethernet network (RJ45), 3x USB na konzoli + 2 USB pored panela osjetljivog na dodir - Termalni crno-bijeli printer |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonde: |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 2D konveksna sonda Frekventni opseg: 2.0 – 5.0 MHz ili šire Vidno polje (FoV): minimum 70° Broj elemenata: minimalno 192 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 2D linearna sonda Frekventni opseg: 4.0 – 13 MHz Otisak sonde: min 47 mm Broj elemenata: minimalno 128 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 2D sektorska sonda Frekvencijski opseg:1,7- 4 MHz Vidno polje (FoV): min 120° Broj elemenata: minimalno 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Brzo podizanje sistema za hitne slučajeve: manje od 29sekundi |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Mogućnost nadogradnje sa 4D abdominalnom sondom: Frekventni opseg: 2.5-5.0MHz ili šire |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Mogućnost nadogradnje sa 4D endovaginalnom sondom: Frekventni opseg: 5.0-9.0 MHz ili šire |  |  |  |  |  |  |